院内采购

比选文件

采购项目名称：原肿瘤医院住院楼消防整改采购项目

采   购   人：桃江县人民医院

采购项目编号：HNTJRY-TJ2026-005

二〇二六年八月

（本采购文件仅适用于医院内部采购，最终解释权归院方所有）

目   录

第一章 项目比选邀请

一、比选邀请函

附件1：比选通知

附件2：确认通知

二、比选须知前附表

第二章  采购需求

第三章  评审方法及无效报价条款

第四章  采购合同（格式）

第五章  响应文件格式

（一）投标函

（二）投标人资格声明承诺函(格式)

（三）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（四）营业执照复印件

（五）法人代表身份证明书

（六）法定代表人授权委托书

（七）信用查询截图

（八）特定资格条件需提供的资料

（九）承诺书

（十）报价承诺函

（十一）报价一览表

（十二）工程量清单

（十三）采购需求响应/偏离表

（十四）评分资料

（十五）投标人认为需要提供的证明材料

- 第一章  项目比选邀请

一、比选邀请函

桃江县人民医院原肿瘤医院住院楼消防整改采购项目，采购项目编号：HNTJRY-TJ2026-005进行院内比选采购，现邀请符合资格条件要求并有意参与本次采购活动的供应商报名参加，待报名资料审查合格后，将正式邀请参与采购活动。现将采购事项公告如下：

# 一、项目概况

1、采购人：桃江县人民医院

2、采购项目名称：原肿瘤医院住院楼消防整改采购项目

3、采购预算金额：37.5万元

4、采购编号：HNTJRY-TJ2026-005

5、采购项目基本情况：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原肿瘤医院住院楼消防整改 | 1 | 项 | 37.5 | 37.5 | 消防改造、装饰装修、安装工程、消防车道、消防主管部门验收通过的相关工作等，其中需施工具体内容详见施工图纸及工程量清单。 |

# 二、投标人资质要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人特定资格条件：

投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期。

# 三、采购文件的获取

1、递交报名资料审查合格后，采购人向合格投标人发送《比选通知》（附件1）。

2、合格投标人填写《确认通知》（附件2），及时报送采购人。

3、采购文件从采购公告附件获取。

# 四、响应文件的递交以《比选通知》要求为准。

# 五、联系人及联系方式

采 购 人：桃江县人民医院

联 系 人：陈先生                电    话：15073738000

詹先生	                电    话：15197749100

地    址：桃江县桃花江镇桃花江大道西958号

附1：

比选通知

（供应商）：

桃江县人民医院原肿瘤医院住院楼消防整改采购项目（采购项目编号：HNTJRY-TJ2026-005）进行院内比选采购。经审核，你单位符合资质要求，特通知你单位参加本次采购活动，有关事项通知如下：

1、请你单位收到本通知后，在2026年  月   日     前向我院指定邮箱地址（tjxrmyycgb@163.com）发送《确认通知》（附2），我院收到《确认通知》（扫描件原件）后，请你单位按照《比选通知》及《确认通知》内容，在规定的时间、地点参与该采购项目的开评标会议。

2、持法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证及比选采购文件中规定的资质原件参加开评标会议。

3、提交响应文件（正本1份，副本2份，密封，盖公章、签署齐全）的截止时间：2026年  月   日   时   分(北京时间)，地点：桃江县人民医院 19楼1909评标室 。

4、响应文件逾期送达或者未按要求密封保存的，报价表、分项报价表没有另外单独密封递交的，采购人将拒绝接收。

5、你单位收到本通知后，请于2026年  月   日   时   分(北京时间)前来桃江县人民医院19楼1909评标室参加采购活动。

6、联系方式：

采 购 人：桃江县人民医院

联 系 人：陈先生            电    话：15073738000

詹先生            电    话：15197749100

邮箱地址：tjxrmyycgb@163.com

地    址：桃江县桃花江镇桃花江大道西958号

附2：

确认通知

（采购人）：

我单位已于     年    月    日收到你单位     年    月   日发出的                   （项目名称）比选通知，确认          （参加/不参加）此次采购活动。

我单位接收电子文件的邮箱：                      ，

联系人姓名：           ，电话号码：                 。

特此！

确认。

单位名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年    月     日

二、 比选须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |  |
| 1 | 采购项目名称 |  | 桃江县人民医院 原肿瘤医院住院楼消防整改采购项目 |
| 2 | 采购人名称、地址、电话、联系人 |  | 名 称：桃江县人民医院 地 址：桃江县桃花江镇桃花江大道西 958号 联系人：陈先生 电话：15073738000 詹先生 电话：15197749100 |
| 3 | 投标人资格条件 |  | 1、供应商基本资格条件：必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、特定资格条件： 供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 4 | 接受联合体形式投标 |  | 接受联合体投标 ■ 不接受联合体投标 |
| 5 | 组织现场考察或者召开答疑会 |  | ■不组织，自行勘察现场。 □组织，时间：/地点：/联系人：/， 或者在比选文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取比选文件的潜在投标人。 |
| 二、比选文件 |  |  |  |
| 6 | 非实质性偏离的范围和幅度 |  | 一般商务和技术条款（参数），负偏离项数之和≥/项将导致无效投标。 |
| 7 | 指定媒体 |  | 桃江县人民医院官网 （http://www.tjrmyy.com/） |
| 三、响应文件 |  |  |  |
| 8 | 采购预算 |  | 采购预算金额：37.5万元 |
| 9 | 投标报价要求 |  | - 1、投标报价超过预算金额视为无效投标； - 2、评审组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响施工质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 10 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 |  | - 1、投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。 - 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。 - 3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。 - 4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 - 5、投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 |
| 10 | 投标人应提供资格审查资料 |  | - 1、1、《投标人资格声明承诺函》（附件3）。 - 2、2、营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件。 - 3、3、法人提交法定代表人资格证明书复印件及身份证复印件；授权委托人提交法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件；自然人提交身份证复印件。 - 4、4、政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。 - 5、5、“信用中国”查询记录截图。 - 6、特定资格条件证明材料复印件。 |
| 11 | 投标有效期 |  | 90日（日历日） |
| 12 | 分包 |  | □允许向外分包转包。 ■不允许向外分包转包。 |
| 13 | 响应文件份数 |  | 正本1份，副本2份。 |
| 四、开标、资格审查和评标 |  |  |  |
| 14 | 开标会场地点 |  | 桃江县人民医院19楼1909评标室 |
| 15 | 需要宣布的其他内容 |  | - 1、报价一览表。 - 2、除规定要求的签字（签章）、盖章外，需逐页加盖投标供应商公章。 |
| 五、中标信息公布 |  |  |  |
| 16 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | - 1、评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。 - 2、总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。 - 3、总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 - 4、所有得分均相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定。 |  |
| 17 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 |  | 采购人名称：桃江县人民医院 地 址：桃江县桃花江镇桃花江大道西958号 联系人：陈先生 电话：15073738000 詹先生 电话：15197749100 邮 箱：tjxrmyycgb@163.com |
| 六、合同签订 |  |  |  |
| 18 | 履约保证金 |  | □ 不要求提供 ☑ 要求提供： 时间：签订采购合同前向采购人交纳 金额：合同金额的10% 缴纳方式：保函或银行转账 退 还：工程验收合格后7个工作日内 无息退还。 |

## 第二章 采购需求

一、项目名称及采购预算

1、项目名称：原肿瘤医院住院楼消防整改采购项目

2、项目预算金额：37.5万元

二、项目基本概况

本项目为医院房屋局部改造工程，项目地点位于桃江县人民医院原肿瘤医院住院楼，项目内容包括但不限于：原肿瘤医院住院楼消防改造、装饰装修、安装工程、消防车道、消防主管部门验收通过的相关工作等，其中需施工具体内容详见施工图纸及工程量清单。

三、施工要求

1.中标人遵守政府相关主管部门及发包方对施工现场、施工场地、交通、施工噪音、环境卫生以及安全生产等方面的管理，按规定办理各项相关手续，并承担由此发生的一切费用。

2.中标人应无条件服从发包人的统一规划、统一部署和管理，确保整个施工现场处于安全、文明、规范和有序的状态。

3.中标人应做好施工组织管理，加强安全教育、严格执行安全操作规程，施工人员进入现场必须戴安全帽，现场车辆、设备、材料摆放要整齐，材料要按品种、规格、检验情况分类堆放，保持施工现场清洁，道路畅通，器材的堆放整齐，并及时清除垃圾。

4.中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。施工中发生的一切大小安全事故，均由中标人承担事故责任和因此而造成的一切经济损失，并立即书面报告发包方或主管单位备案。 如发生重大伤亡事故，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关要求处理，发生的费用由中标人全部承担。

5.中标人必须按有关规定制定切实可行的安全文明施工措施，确保达标。若中标人未按有关规定实施文明施工措施，致使施工现场文明施工检查不能达标的，发包人有权按规定给予相应处罚，其费用从工程款中扣除。

6.本项目所有施工工序、工艺标准必须严格遵守《建筑装饰装修工程质量验收标准》《医疗机构建筑设计规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》及消防安全、环保施工等国家及行业现行规范标准。

7.工程质量标准为合格工程。

8.所有进场材料、设备需提前报验，提供合格证、检测报告、环保认证等相关资料，经发包方验收合格后方可进场使用，严禁偷工减料、以次充好。

9.施工过程做好成品保护、安全防护、降噪防尘措施，施工垃圾及时清运，施工结束全面清洁整理。

四、工期要求

1.本项目总工期15个日历日，自发包方正式下发开工通知书之日起计算，包含施工、调试、清理、验收等全部环节，无延期容错，除不可抗力因素外，中标人不得擅自延期。

2.中标人需在开工前1日内提交详细施工组织方案、进度计划表，明确各工序施工节点、人员配置、施工计划，合理统筹工期，高效推进施工。

3. 因施工方人员、材料、管理不当造成工期延误的，由中标人承担全部违约责任，发包方有权依据合同扣除相应违约金。

五、人员及安全管理要求

1. 中标人需组建专业施工团队，具备相关施工经验，熟悉施工规范。

2. 严格落实安全生产责任制，施工前做好安全技术交底，现场设置安全警示标识，做好防火、防坠落、防触电等防护措施，杜绝安全事故。

3. 施工期间因现场作业产生噪音、扬尘、通行干扰等扰民问题，以及施工引发的与周边居民产生的各类纠纷、矛盾、协调沟通工作，均由中标人全权负责处理，并承担由此产生的全部费用、责任及相关后果。

六、验收及质保要求

（一）竣工验收

项目施工完毕，中标人完成内部自检且自检合格后，须无条件配合发包人向消防验收主管部门报送竣工验收相关申请资料。若消防验收主管部门出具验收不合格意见，中标人应在规定时限内完成无偿整改、返工工作，直至通过消防验收；由此产生的全部费用均由中标人自行承担。

（二）质保服务

本项目整体质保期2年，自竣工验收合格之日起计算。质保期内，中标单位需无偿维修、更换，确保正常使用。

七、商务及其他要求

1. 本项目为固定总价包干项目，包含材料费、人工费、机械费、运输费、垃圾清运费、检测费、税费、质保维修费等所有相关费用，发包方无需额外支付其他任何费用。

2. 付款方式：工程施工完工并通过竣工验收，且竣工结算审计出具正式审计报告后，在七个工作日内支付至审计审定工程结算总价的97%；剩余结算总价3%作为工程质量保证金，质保期自竣工验收合格之日起计算，质保期满且工程无质量遗留问题、完成全部维保义务后，在七个工作日内将质保金一次性无息付清。

3. 中标人需严格按照投标承诺履约，严禁转包、违法分包等，一经发现，发包方有权终止合同、取消中标资格，并追究相应违约责任。

对于上述要求，投标人应在响应文件中进行回应。除比选文件另有规定外，若出现有关法律、法规有强制性规定但比选文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规强制性规定执行。

## 第三章  评审方法及无效投标条款

一、评标方法

（一）评标方法定义

综合评分法：本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

本次比选项目作为1个包进行评标。

（二）评标程序

评标工作由采购人自行组织。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对比选响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）必须是在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，依法缴纳税收和社会保障资金，具有独立承担民事责任的能力 | 1、投标人资质证书、营业执照（副本）、投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（提供法定代表人身份证明原件扫描件或法定代表人授权委托书原件扫描件附法定代表人身份证明原件扫描件,并提供授权委托人的社保证明或者其他证明资料，提供以下资料之一：（1）授权委托人在响应文件递交截止时间前近3个月的任意1个月的供应商公司社保缴纳证明。（2）如果授权委托人无需缴纳社保的（如退休等），须提供无需缴纳社保的情况说明。） 2、响应文件递交截止时间前近3个月的任意1个月的依法缴纳税收凭证；或委托他人缴纳的委托代办协议和响应文件递交截止时间前近3个月的任意1个月的缴纳证明（收据复印件）；或法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。 3、响应文件递交截止时间前近3个月的任意1个月的缴纳社会保障资金凭证；或委托他人缴纳的委托代办协议和响应文件递交截止时间前近3个月的任意1个月的缴纳证明（收据复印件）；或法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。 4、投标人提供相关证明材料及诚信声明等 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  |  | （3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1、未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的） 2、提供2025年度经第三方会计师事务所（或审计机构）审计的财务报告；或提供2025年度的资产负债表（12月31日）、利润表（全年）、现金流量表（全年）；或提供响应文件递交截止时间前银行出具的资信证明 |
|  |  | （6）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 2 |  | （7）所需特定资质条件 | 证明材料的复印件（加盖公章）。 |
| 3 |  | （8）投标保证金 | 不收取投标保证金 |

2、符合性检查。依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有 效 性 审 查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完 整 性 审 查 | 响应文件份数 | 响应文件正本、副本数量符合比选文件要求。 |
|  |  | 响应内容 | 对比选文件实质性条款及★条款响应程度 |
|  |  |  | 其他实质性条款及★条款 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 比选文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对比选文件第一章和第二章规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足比选文件规定（投标有效期：90天）。 |

3、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人授权代表签字，其澄清的内容不得超出比选文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、比较与评价。按比选文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估。

5、推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本采购的中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；所有得分均相同的，采取抽签的形式确定中标人。

6、资格性检查、符合性检查，任意一项为不合格的为不合格供应商，不进入综合评分。

（三）评标标准：

- 1、权值的取值范围：

| 序号 | 项目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 价 格 | - 35% |
| - 2 | - 技 术 | - 50% |
| - 3 | - 商 务 | - 15% |
| - ∑（1+2+3）=1 |  | - 100% |

- 报价、技术、商务评审要求：

| 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 (35分) |  | 满足比选文件要求且经评审后最后报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为 35 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分 =(基准价/投标报价)×35。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价有可能影响施工质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术 部分 （50分） | 施工方案 与技术措 施 （20分） | 施工方案与技术措施包括：①项目总体概况；②部署及措施；③项目主要及关键方案；④对本项目重点难点分析及解决方案；⑤施工流程顺序等五个方面。 方案表述全面、完善、有针对性、措施合理、贴合本项目实际情况且具有可行性的计20分（①-⑤每项计3分），①-⑤项内容有缺漏项的，每缺一项扣4分；①-⑤项中任意项内容不完整或不完善、缺少关键点描述或有缺陷或非专门针对本项目、套用其他项目内容的，每处扣2分，扣完为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，不利于本项目实施或不符合采购项目现场实际情况及使用需求，不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  | 质量管理体系 与措施 （10分） | 质量管理体系与措施包括：①质量目标；②质量管理机构；③质量管理职责分工；④质量管理制度；⑤质量管理实施等五个方面。 措施表述全面、完善、有针对性、措施合理、贴合本项目实际情况且具有可行性的计10分（①-⑤每项计2分），①-⑤项内容有缺漏项的，每缺一项扣2分；①-⑤项中任意项内容不完整或不完善、缺少关键点描述或有缺陷或非专门针对本项目、套用其他项目内容的，每处扣1分，扣完为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，不利于本项目实施或不符合采购项目现场实际情况及使用需求，不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  | 安全管理 体系与措 施 （10分） | 安全管理体系与措施包括：①安全管理目标；②安全管理机构；③安全管理职责分工方案；④安全管理制度；⑤安全管理实施等五个方面。 措施表述全面、完善、有针对性、措施合理、贴合本项目实际情况且具有可行性的计10分（①-⑤每项计2分），①-⑤项内容有缺漏项的，每缺一项扣2分；①-⑤项中任意项内容不完整或不完善、缺少关键点描述或有缺陷或非专门针对本项目、套用其他项目内容的，每处扣1分，扣完为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，不利于本项目实施或不符合采购项目现场实际情况及使用需求，不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  | 工程进度计划与保证措施 （10分） | 工程进度计划与保证措施包括：①总工期及节点工期②施工进度计划；③具体保障措施及承诺；④施工设备配置；⑤劳动力安排等五个方面。 措施表述全面、完善、有针对性、措施合理、贴合本项目实际情况且具有可行性的计10分（①-⑤每项计2分），①-⑤项内容有缺漏项的，每缺一项扣2分；①-⑤项中任意项内容不完整或不完善、缺少关键点描述或有缺陷或非专门针对本项目、套用其他项目内容的，每处扣1分，扣完为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，不利于本项目实施或不符合采购项目现场实际情况及使用需求，不可能实现的情形等任意一种情形。） |
| 商务 部分 (15分) | 类似业绩 (10分) | 提供近三年来（投标截止前）完成的建筑工程施工业绩，每提供1个业绩计5分，最高计10分。（需提供施工合同扫描件，时间以合同中甲方签署的时间为准，未提供的不计分）。 |
|  | - 投标文件编制 （5分） | 投标响应文件按比选文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面完整无涂改，没有缺漏页、缺漏公章/签章/签名等，计5分； 投标文件制作不严谨、有欠缺的评委酌情扣分。 |

二、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未通符合性检查的；

（二）投标人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）投标的；

（三）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

（四）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（五）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（六）响应文件未按照要求签署、盖章的；

（七）响应文件未响应比选文件依法作出的其他规定的。

（八）响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（九）投标人的法定代表人或委托代理人未按本次比选文件的要求参加评选会议的；

（十）投标人名称与资格审查投标申请人名称不一致的；

（十一）响应文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（十二）投标人同时提交两份或者多份内容不同的参选文件的；

（十三）比选文件附有投标人不能接受的条件的；

（十四）响应文件中要求的参选文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；

（十五）投标人未按评选委员会要求提供原件核验的；

（十六）投标报价为手工填写的或报价超过预算金额的；

（十七）清单单价×数量的合计与报价函的总价不一致，计算错误的；

（十八）带“★”号的技术参数出现负偏离的；

（十九）评审组一致认为应当废标的。

若有效投标人只有2家，则按照评标程序继续组织评标；若有效投标人只有1家，则通过医院政府采购分管领导、纪检分管领导、院长、党委书记批准同意，改成与本次采购活动的唯一合格有效投标人进行院内谈判采购，谈判相关的实质性条款以及内容以本次比选采购文件和投标响应文件内容为基础；或者终止本次采购活动重新开展采购。

- 第四章 采购合同（格式）

采购合同格式条款

采购合同编号：

采购人（全称）：              （以下简称甲方）

法定代表人：

统一社会信用代码：

联系地址：

供应商（全称）：              （以下简称乙方）

法定代表人：

统一社会信用代码：

联系地址：

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

二、合同金额

（1）合同金额小写：

大        写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式： 固定总价合同 。

三、履行合同的时间、地点及方式

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

总日历天数：     天。

地点：

方式：

- 四、付款方式

- 施工结束验收合格后支付合同金额的97%；余款3%质保期满后一次性无息付清。

- 五、质量要求

乙方提供的服务必须是满足投标文件要求、符合国家及行业标准。乙方应向甲方提供该服务所需的所有完备材料资料。

- 六、验收

1、乙方完成维保服务后，由甲方组织相关人员，会同乙方相关人员按照招、投标文件的条款内容进行验收。

2、验收地点：桃江县人民医院指定地点

七、双方职责

投标方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由投标方办理的许可和批准，并将办理结果书面报送招标方留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）落实施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

八、解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁        ☑ 向甲方所在地人民法院提起诉讼

九、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

十、合同生效：本合同自双方签字并盖章之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

- 十二、本合同正式签订时，在不影响本次采购实质性内容的情况下，可经双方协商，增减相关内容。

- 其它

- 合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，可以向甲方所在人民法院提起诉讼。协商结果以“纪要”形式作为合同的附件。

甲      方：（公章）          乙      方：（公章）

委托代理人：                  委托代理人：

联系电话：                    联系电话：

开户银行：

帐    号：

合同订立时间：2026年  月  日

合同订立地点：桃江县人民医院

- 第五章 响应文件格式

（注意：1、响应文件必须装订（胶装）成册密封递交，其中报价一栏表、分项报价表除了响应文件内容制作外，还需各另一份单独密封递交；2、签字、盖章必须齐全）

院内比选采购

响应文件

采购项目名称：原肿瘤医院住院楼消防整改采购项目

采    购  人：桃江县人民医院

采购项目编号：HNTJRY-TJ2026-005

投标人：            （公章）

年   月   日

（一）投标函

致：           （采购人）：

根据贵方为           （项目名称）的投标邀请（采购项目编号：       ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交下述投标文件正本一份,副本     份，参加                 采购项目投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照比选文件的规定报价。

2、投标人已详细审查比选文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、本投标有效期为自比选文件规定的提交响应文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前响应文件对我方具有法律约束力。

4、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

5、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：            ；邮    编：              ；

电话：            ；电子邮箱：              。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：       年    月    日

（二）投标人资格声明承诺函(格式)

致               (采购人）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和比选文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

单位名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表人：

（签字或印章）：

年    月     日

（三）参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

致             (采购人)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月     日

（四）营业执照复印件

（五）法定代表人身份证明书

兹证明          （法定代表人姓名），性别      ，年龄      ，职务            为我单位法定代表人， 单位地址：               。

特此证明！

单位（盖章）：

日期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件

（六）法定代表人授权委托书

兹委托我单位          （全名）为法定代表人授权代表，参加桃江县人民医院的             项目采购活动，并全权代表我单位参加处理采购活动及洽谈签订合同的一切事宜。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人：            （签字）

日期：     年   月   日      单位（盖章）：

附：法定代表人授权代表情况（附身份证复印件）

姓名                     性别                    年龄

职务                     电话

- （七）信用查询截图

提供：

- 供应商信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商查询截图；

- 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图。

- （八）特定资格条件需提供的资料

- 公司资质证书复印件；

- 公司安全生产许可证复印件；

（九）承 诺 书

（采购人名称）：

我方在此声明：

1、我方拟派往            （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人现阶段没有担任任何在建工程项目的职务。

2、我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务、不是本项目监理人或者与本项目监理人不存在隶属关系或者为同一法定代表人或者相互控股或者参股关系、不是本项目代建人或者与本项目代建人的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系、不是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理机构的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系。

3、我方目前生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

4、一旦我方中标，坚决维护农民工的合法权益，按时足额支付农民工工资，决不拖欠。

5、我方将对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险，并承担本项目施工期间的全部安全责任。

6、建筑垃圾由我方自行清运离场，并自行寻找倾倒场所。

7、我方负有义务保护现场所有物资，防盗、防破坏。

8、我方保证投标文件提供信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

9、非我单位及法定代表人（项目负责人）依法投诉，请有关部门不予受理。

特此承诺

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年    月     日

（十）报价承诺函

桃江县人民医院：

我方收到项目名称为                 的比选文件。经详细研究，决定参加该项目的竞争，并作如下承诺：

（一）完全理解和响应比选文件的一切规定和要求；

（二）若成交，我方将按照比选文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务，按时履约。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快整改，并承担相应的经济责任；

（三）我公司所投产品完全满足比选文件第二章的要求；

（四）在整个报价过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予处罚，我方完全接受；

（五）若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

报价人（公章）：

地  址：

电  话：                       传真：

网  址：                       邮编：

联系人：

日  期：       年    月    日

（十一）报价一览表

投标人全称：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 编号 |  | 项目负责人 |  |
| 投标报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

投标人：                            法人授权代表：

（投标人公章）                           （签章）

备注：

1、报价一览表的投标报价(含比选文件中第二章中要求的所有内容，不另计费)；

2、报价一览表务必填写清楚，准确无误。

（十二）工程量清单

提供完整的工程量清单报价表

（十三）采购需求响应/偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 比选文件章节条款号 | 比选文件要求 | 响应文件应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本采购需求响应/偏离表条款列出的响应/偏离外，我单位承诺对比选文件的其他条款（内容）无条件完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）投标人应根据比选文件第二章“采购需求”内容，按实逐条响应/偏离与否填写本表，表中未列明的条款视为不满足该条款；

（2）投标人如果对比选文件第二章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足比选文件第二章的所有条款要求，其投标无效。

（4）“第二章 采购需求”内容中要求提供承诺函、声明函等资料的，未提供则视为该条款不满足。

（5）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合比选文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：

日      期：       年    月    日

（十四）评分资料

1、提供技术部分评分需提供的资料；

2、提供商务部分评分需提供的资料。

（十五）投标人认为需要提供的证明材料